Skyranger R70

Pakket i boksen ligger det to droner pakket i tre lag/layers. Drone-kroppene ligger i bunn.

Ta ut en drone-kropp, og noter deg festene på drone-kroppen. Det ligger ett sett motor/propell og landingsføtter i hvert av de to øverste lagene. Ta også ut tablet, basestasjon og strømledning til basestasjon. Strømledningen til basestasjonen ligger av og til i andre peli-cases.

Festene til landingsføtter/ben er merket med 2(to) og 3(tre) prikker. Landingsføtter/ben er merket med 2(to) og 3(tre) prikker. Landingsføttene skal installeres i sporene som har samme antall prikker. Når landingsføttene har to prikker, skal de installeres i sporet med to prikker. Gjenta for alle fire føtter.

Festene til motor/propell er merket med sort og hvit. Motor/propell er merket med sort eller hvit på tuppen av vingene. Slik som med landingsføttene skal det installeres likt mot likt. Hvit propell i hvitt spor. Gjenta for alle fire motorer/propeller.

Batterier kan deretter settes inn i sporene på toppen av dronen. På hvert av batteriene er det en «knott» som kan løftes og vris. Denne «knotten» brukes for å ta batteriene inn og ut, og hindrer slitasje av batterienes låsemekanisme; som gjør at batteriene er godt festet i dronen. Batteriene passer kun en vei i batteri-slot.

Under dronekroppen er det feste til kamera. Her kan det sitte ett deksel som lett fjernes ved å bruke vriderne på festet.

Optikk

I boksen ligger det EO-kamera, IR-kamera og drop-mekanisme. Drop-mekanisme skal ikke brukes når man flyr MÅK.

Det anbefales å bruke dronen med IR-kamera. Dytt kameraet inn i festemekanismen under dronen, og vri om vriderne slik at kameraet fester seg. På IR-kameraet må man ta av linsebeskyttelsen, men vent med dette til rett før du skal fly dronen.

Tether Kit

I boksen ligger det to lag. I nederste laget ligger tjore-enheten. Ta denne ut av boksen og sett den 3-10 meter unna området fra hvor du skal lette dronen.

Ta ut trinsa, en sammensetning av metall-rør som kan minne litt om en kleshenger. Fest denne til drone-kroppen.

Ta ut Power Supply Unit (PSU) og fest denne til dronen. Skru til ledningen slik at PSU kan levere strøm til dronen.

Åpne tjore-boksen og trekk ledningen til trinsa. Fest ledningen i kroken, og før den videre til PSU. Fest ledningen i uttaket som er på undersiden til PSU.

LAN-ledning med metal-feste på begge sider festes mellom basestasjon og tjore-enhet. LAN-ledning med metal-feste på kun en side festes mellom tjore-enhet og tablet. Ikke koble til tablet før du har skrudd den på. Om du kobler til vil den låses i oppstarts-modus/CMD.

Koble strømledningen til basestasjonen til stikk-kontakt. Koble strømledningen til tjore-enheten til stikk-kontakt. Tjoret R70 er nå klart til å flys.